2019年宿迁市水资源公报

宿 迁 市 水 利 局

江苏省水文水资源勘测局宿迁分局

一、概述

宿迁市位于江苏省西北部，南与淮安市毗连，东与连云港市接壤，北与徐州市相连，西与安徽省交界；下辖沭阳、泗阳、泗洪三个县和宿城区、宿豫区。宿迁市地处淮河、沂沭泗流域中下游，南临洪泽湖，北接骆马湖，承接上游21万km2面积的来水，素有“洪水走廊”之称。

宿迁市境内有两大水系，即淮河水系和沂沭泗水系。全市总面积8524.0km2。其中淮河水系面积4210.3km2，沂沭泗水系面积4313.7km2；洪泽湖水面面积878.0km2，骆马湖水面面积222.0km2。

2019年全市耕地面积650.6万亩，其中水田323.0万亩，水浇地171.0万亩，菜田156.6万亩。有效灌溉面积（水田、水浇地）494.0万亩，2019年实际灌溉面积494.0万亩。

2019年全市常住人口493.79万人，人口密度579.29人/km2，其中城镇人口301.71万人，农村人口192.08万人。

2019年全市地区生产总值（2015年可比价，下同）2940.30亿元，其中工业增加值1143.80亿元，农林牧渔业生产总值319.56亿元。

2019年全市平均降水量732.2mm，比多年平均降水量909.6mm偏少19.5％，属于枯水年份。全市当年水资源总量13.166亿m3 ，其中地表水资源量5.528亿m3，地下水资源量8.682亿m3，重复计算量1.044亿m3。全市当年总供水量和用水量均为31.213亿m3（多年平均降水年型为24.992亿m3）。2019年全市总耗水量22.301亿m3，占总用水量的71.4%（即耗水率）。全市当年人均年综合用水指标为632.1m3/人，万元地区生产总值用水量106.2m3/万元（多年平均降雨年型85.0m3/万元，），万元工业增加值用水量为13.7m3/万元，农田灌溉亩均用水量为483.8m3/亩，水田灌溉亩均用水量为549.5m3/亩，农田灌溉水利用系数0.599，城镇、农村人均生活用水量分别为132.8L/人.d、88.0L/人.d。

二、水资源量

- （一）降水量

2019年全市平均降水量732.2mm，比多年平均偏少19.5％，属于枯水年。全年降雨主要集中在5～9月份，占比约83.3%。

- 2019年宿迁市行政分区年降雨量表

| 行政 分区 | 计算 面积 | 当年降水量 |  | 上年降水量 |  | 多年平均 降雨量 |  | 与上年 比较 | 与多年平均比较（±%） | 5～9月雨量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mm | 占年 雨量（%） |
|  | （km2） | mm | 亿m3 | mm | 亿m3 | mm | 亿m3 | ±% |  |  |  |
| 宿城区 | 988.7 | 682.6 | 6.75 | 1001.2 | 9.90 | 909.5 | 8.99 | -31.8 | -25.0 | 609.4 | 89.3 |
| 宿豫区 | 886 | 702.3 | 6.22 | 848.2 | 7.52 | 871.6 | 7.72 | -17.2 | -19.4 | 589.1 | 83.9 |
| 沭阳县 | 2299 | 852.6 | 19.60 | 794.6 | 18.27 | 902.7 | 20.75 | 7.3 | -5.6 | 621.5 | 72.9 |
| 泗阳县 | 1169 | 655.4 | 7.66 | 911.6 | 10.66 | 922.6 | 10.79 | -28.1 | -29.0 | 612.4 | 93.4 |
| 泗洪县 | 2081.3 | 697.8 | 14.52 | 1063.5 | 22.13 | 925.5 | 19.26 | -34.4 | -24.6 | 610.4 | 87.5 |
| 洪泽湖水面 | 878 | 690.5 | 6.06 | 1052.2 | 9.24 | 924.7 | 8.12 | -34.4 | -25.3 | 607.2 | 87.9 |
| 骆马湖水面 | 222 | 718.5 | 1.60 | 813.0 | 1.80 | 854.0 | 1.90 | -11.6 | -15.9 | 579.0 | 80.6 |
| 合 计 | 8524 | 732.2 | 62.41 | 932.8 | 79.51 | 909.6 | 77.53 | -21.5 | -19.5 | 610.2 | 83.3 |

注：各行政区区划面积采用2019年宿迁市统计年鉴数据，多年平均系列为1956～2019年。

2019年行政分区降水量与多年平均比较

全年降水量空间分布较不均匀，实测年降水量最大为青伊湖雨量站915.6mm，最小为刘集雨量站583.0mm，前者是后者的1.57倍。

降水量年内分配也不均匀，主要集中在5～9月。典型代表站5～9月降水量占全年降水量的比值在59.7%～72.1%之间，平均为68.0%。

2019年宿迁市代表站月降雨量有关情况统计表

单位：mm

| 县 名 （站名） | 各 月 降 水 量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年降 雨量 | 5～9月雨量 | 5～9月雨量占年雨 量比 例（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |
| 宿城区 （埠子） | 41.0 | 19.7 | 38.0 | 55.0 | 20.5 | 119.0 | 186.0 | 117.0 | 5.5 | 24.5 | 23.5 | 18.0 | 667.7 | 448.0 | 67.1 |
| 宿豫区 （宿迁闸） | 44.3 | 19.2 | 39.4 | 38.8 | 11.0 | 132.2 | 142.4 | 214.4 | 8.6 | 17.6 | 19.0 | 18.4 | 705.3 | 508.6 | 72.1 |
| 沭阳县 （沭阳） | 43.0 | 19.3 | 60.5 | 60.0 | 6.0 | 171.5 | 110.5 | 317.0 | 6.5 | 26.5 | 31.0 | 18.0 | 869.8 | 611.5 | 70.3 |
| 泗阳县 （泗阳闸） | 35.8 | 18.2 | 12.6 | 68.8 | 11.6 | 80.8 | 84.2 | 270.0 | 10.6 | 16.0 | 21.2 | 14.0 | 643.8 | 457.2 | 71.0 |
| 泗洪县 （泗洪） | 41.1 | 36.9 | 22.0 | 85.8 | 11.4 | 79.0 | 96.4 | 152.4 | 9.6 | 15.4 | 19.6 | 14.8 | 584.4 | 348.8 | 59.7 |

2019年各代表站月降水量比较

（二）地表水资源量

2019年全市地表水资源量5.528亿m3，相当于年径流深64.8mm，比多年平均地表水资源量14.886亿m3偏少62.9%。其中淮河水系1.028亿m3，沂沭泗水系4.500亿m3。

- 2019年宿迁市行政分区地表水资源量表

| 行政分区 | 计算面积 （km2） | 当年地表水资源量 |  | 多年平均地表水资源量 |  | 与多年平均比较（±％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 亿m3 | mm | 亿m3 | mm |  |
| 宿城区 | 988.7 | 0.756 | 76.5 | 1.940 | 196.3 | -61.0 |
| 宿豫区 | 886 | 0.780 | 88.0 | 1.551 | 175.1 | -49.7 |
| 沭阳县 | 2299 | 3.626 | 157.7 | 4.370 | 190.1 | -17.0 |
| 泗阳县 | 1169 | 0.498 | 42.6 | 2.399 | 205.2 | -79.2 |
| 泗洪县 | 2081.3 | 1.662 | 79.8 | 4.360 | 209.5 | -61.9 |
| 洪泽湖水面 | 878 | -1.390 | -158.3 | 0.472 | 53.7 | -394.7 |
| 骆马湖水面 | 222 | -0.404 | -181.9 | -0.206 | -93.0 | -95.7 |
| 合 计 | 8524 | 5.528 | 64.8 | 14.886 | 174.6 | -62.9 |

2019年地表水资源量与多年平均比较

（三）地下水资源量

2019年全市地下水资源量8.682亿m3，其中淮河水系2.742亿m3，沂沭泗水系5.941亿m3。依地貌划分，其中平原区地下水资源量为8.283亿m3，占地下水资源量的95.4%；山丘区地下水资源量为0.399亿m3，仅占4.6%。

- （四）水资源总量

2019年全市水资源总量13.166亿m3 ，其中地表水资源量5.528亿m3，地下水资源量8.682亿m3，重复计算量1.044亿m3。

- 2019年行政分区水资源总量表

水量单位：亿m3

| 行政分区 | 计算面积 （km2） | 年降水量 | 地表水 资源量 | 地下水 资源量 | 地表水与地下水重复计算量 | 水资源总量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宿城区 | 988.7 | 6.75 | 0.756 | 0.837 | 0.124 | 1.469 |
| 宿豫区 | 886 | 6.22 | 0.780 | 1.189 | 0.186 | 1.783 |
| 沭阳县 | 2299 | 19.60 | 3.626 | 3.373 | 0.335 | 6.664 |
| 泗阳县 | 1169 | 7.66 | 0.498 | 1.379 | 0.182 | 1.695 |
| 泗洪县 | 2081.3 | 14.52 | 1.662 | 1.905 | 0.217 | 3.349 |
| 洪泽湖水面 | 878 | 6.06 | -1.390 |  |  | -1.390 |
| 骆马湖水面 | 222 | 1.60 | -0.404 |  |  | -0.404 |
| 合 计 | 8524 | 62.41 | 5.528 | 8.682 | 1.044 | 13.166 |

（五）入境、出境水量

2019年全市入境水量为195.02亿m3，其中淮河水系入境97.15亿m3，沂沭泗水系入境43.39亿m3，江、淮水北调入境54.48亿m3。全市出境水量为169.44亿m3，其中淮河水系出境87.04亿m3，沂沭泗水系出境50.67亿m3，江、淮水北调出境31.73亿m3。

三、蓄水动态

- （一）湖泊蓄水动态

2019年洪泽湖蓄水量年初为30.11亿m3，年末为14.83亿m3，全年蓄水量减少15.28亿m3；骆马湖蓄水量年初为7.83亿m3，年末为5.40亿m3，全年蓄水量减少2.43亿m3。

- （二）地下水动态

2019年受降雨量偏少影响，宿迁市平原区浅层地下水年末水位比年初总体下降0.47m，其中宿城区下降0.52m；宿豫区下降0.78m；沭阳县下降0.25m；泗阳县下降0.48m；泗洪县下降0.33m。

四、水资源利用

- （一）供水量

2019年全市总供水量31.213亿m3，其中地表水供水量30.518亿m3，占总供水量的97.8%；地下水供水量0.439亿m3，占总供水量的1.4%；其他水源供水量0.256亿m3，占总供水量的0.8%。

- 2019年全市地表水供水量中，蓄水工程供水0.657亿m3，占总供水量的2.2%，引水工程供水18.181亿m3，占总供水量的59.6%，提水工程供水11.680亿m3，占总供水量的38.3%。

2019年宿迁市行政分区供水量表         单位：亿m3

| 行政分区 | 地 表 水 |  |  |  | 地下水 | 其他水源 | 总供水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蓄水量 | 引水量 | 提水量 | 小 计 |  | 污水处理回用等 |  |
| 宿城区 | 0.113 | 2.914 | 2.487 | 5.514 | 0.053 | 0.055 | 5.622 |
| 宿豫区 | 0.104 | 2.379 | 1.805 | 4.288 | 0.057 | 0.059 | 4.4041 |
| 沭阳县 | 0.027 | 6.542 | 1.546 | 8.115 | 0.132 | 0.033 | 8.280 |
| 泗阳县 | 0.101 | 4.561 | 1.226 | 5.888 | 0.053 | 0.078 | 6.019 |
| 泗洪县 | 0.312 | 1.785 | 4.616 | 6.713 | 0.144 | 0.031 | 6.888 |
| 合 计 | 0.657 | 18.181 | 11.680 | 30.518 | 0.439 | 0.256 | 31.213 |

地表水供水组成比例

（二）用水量

2019年全市总用水量31.213亿m3（多年平均降雨年型为24.992亿m3），其中取用地表水30.518亿m3，占总用水量的97.8％；取用地下水0.439亿m3，占总用水量的1.4％；取用其他水源0.256亿m3，占总用水量的0.8％。

2019年全市各类用水量中，农田灌溉用水23.901亿m3，占全市总用水量的76.6％；林牧渔畜业用水2.507亿m3，占全市总用水量的8.0％；工业用水1.571亿m3（其中火力发电用水0.094亿m3），占总用水量的5.0％；城镇公共用水量0.843亿m3，占全市总用水量的2.7％；居民生活用水量2.080亿m3，占总用水量的6.7％；生态环境用水量0.311亿m3，占全市总用水量的1.0％。

2019年宿迁市行政分区用水量表                        单位：亿m3

| 行政分区 |  |  | 农田灌溉用水量 |  |  |  |  | 林牧渔畜用水量 |  |  |  |  |  | 工业用水量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水田 | 水浇地 | 菜田 | 小计 | 其中 地下水 | 林果 灌溉 | 草场 灌溉 | 鱼塘 补水 | 牲畜 用水 | 小计 | 其中 地下水 | 火（核） 电 | 一般 工业 | 小计 | 其中 地下水 |
| 大宿城区 |  |  | 2.694 | 0.809 | 0.388 | 3.892 | 0.020 | 0.106 | 0 | 0.306 | 0.076 | 0.488 | 0.014 | 0.049 | 0.293 | 0.342 | 0.019 |
| 其中 |  | 宿城区 | 2.175 | 0.567 | 0.195 | 2.938 | 0.007 | 0.051 | 0 | 0.251 | 0.052 | 0.354 | 0.006 | 0.042 | 0.068 | 0.110 | 0.008 |
|  |  | 市经济开发区 | 0.223 | 0.063 | 0.112 | 0.398 | 0.005 | 0.015 | 0 | 0 | 0.010 | 0.025 | 0.003 | 0.007 | 0.068 | 0.075 | 0.004 |
|  |  | 洋河新区 | 0.296 | 0.179 | 0.081 | 0.556 | 0.008 | 0.040 | 0 | 0.055 | 0.014 | 0.109 | 0.005 | 0 | 0.075 | 0.075 | 0.007 |
|  |  | 苏宿工业园区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 0.082 | 0 |
| 大宿豫区 |  |  | 2.644 | 0.480 | 0.269 | 3.393 | 0.020 | 0.035 | 0.007 | 0.200 | 0.170 | 0.411 | 0.011 | 0.003 | 0.209 | 0.212 | 0.026 |
| 其中 | 宿豫区 |  | 1.992 | 0.356 | 0.255 | 2.603 | 0.014 | 0.028 | 0.002 | 0.111 | 0.160 | 0.300 | 0.010 | 0.003 | 0.175 | 0.178 | 0.024 |
|  | 湖滨新区 |  | 0.652 | 0.124 | 0.014 | 0.790 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.089 | 0.010 | 0.111 | 0.001 | 0 | 0.034 | 0.034 | 0.002 |
| 沭阳县 |  |  | 5.530 | 0.270 | 0.640 | 6.440 | 0.026 | 0.159 | 0 | 0.205 | 0.088 | 0.452 | 0.011 | 0.025 | 0.490 | 0.515 | 0.076 |
| 泗阳县 |  |  | 3.177 | 1.010 | 0.414 | 4.600 | 0.021 | 0.055 | 0 | 0.529 | 0.065 | 0.648 | 0.017 | 0.013 | 0.255 | 0.268 | 0.008 |
| 泗洪县 |  |  | 3.707 | 1.666 | 0.203 | 5.577 | 0.064 | 0.058 | 0.003 | 0.372 | 0.075 | 0.508 | 0.028 | 0.004 | 0.230 | 0.234 | 0.020 |
| 合计 |  |  | 17.751 | 4.236 | 1.914 | 23.901 | 0.151 | 0.413 | 0.010 | 1.611 | 0.473 | 2.507 | 0.081 | 0.094 | 1.477 | 1.571 | 0.149 |

注：大宿城区包括宿城区、市经济开发区、洋河新区及苏宿工业园区；大宿豫区包括宿豫区及湖滨新区；宿城区用水量含宿迁国电；下同。

2019年宿迁市行政分区用水量表                        单位：亿m3

| 行政分区 |  |  | 城 镇 公 共 用 水 量 |  |  |  | 居 民 生 活 用 水 量 |  |  |  | 生态环境用水量 |  |  |  | 总用水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 建筑业 | 服务业 | 小计 | 其中 地下水 | 城镇 | 农村 | 小计 | 其中 地下水 | 城镇 环境 | 农村 生态 | 小计 | 其中 地下水 | 合计 | 其中地下水 |
| 大宿城区 |  |  | 0.034 | 0.297 | 0.331 | 0 | 0.382 | 0.120 | 0.502 | 0.000 | 0.054 | 0.013 | 0.067 | 0 | 5.622 | 0.053 |
| 其中 |  | 宿城区 | 0.015 | 0.181 | 0.196 | 0 | 0.220 | 0.072 | 0.292 | 0 | 0.045 | 0.006 | 0.051 | 0 | 3.941 | 0.021 |
|  |  | 市经济开发区 | 0.006 | 0.052 | 0.058 | 0 | 0.068 | 0.021 | 0.089 | 0 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0 | 0.651 | 0.012 |
|  |  | 洋河新区 | 0.010 | 0.056 | 0.066 | 0 | 0.084 | 0.027 | 0.111 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0.923 | 0.020 |
|  |  | 苏宿工业园区 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | 0 | 0.010 | 0 | 0.010 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0.107 | 0 |
| 大宿豫区 |  |  | 0.015 | 0.065 | 0.080 | 0 | 0.191 | 0.065 | 0.256 | 0 | 0.046 | 0.007 | 0.053 | 0 | 4.404 | 0.057 |
| 其中 | 宿豫区 |  | 0.011 | 0.036 | 0.047 | 0 | 0.116 | 0.041 | 0.157 | 0 | 0.042 | 0.005 | 0.047 | 0 | 3.331 | 0.048 |
|  | 湖滨新区 |  | 0.004 | 0.029 | 0.033 | 0 | 0.075 | 0.024 | 0.099 | 0 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0 | 1.073 | 0.009 |
| 沭阳县 |  |  | 0.034 | 0.158 | 0.192 | 0.002 | 0.422 | 0.206 | 0.627 | 0.017 | 0.043 | 0.010 | 0.053 | 0 | 8.279 | 0.132 |
| 泗阳县 |  |  | 0.017 | 0.107 | 0.124 | 0.002 | 0.229 | 0.110 | 0.339 | 0.005 | 0.025 | 0.015 | 0.040 | 0 | 6.019 | 0.053 |
| 泗洪县 |  |  | 0.025 | 0.092 | 0.117 | 0.010 | 0.239 | 0.117 | 0.356 | 0.022 | 0.023 | 0.075 | 0.098 | 0 | 6.888 | 0.144 |
| 合计 |  |  | 0.124 | 0.719 | 0.843 | 0.014 | 1.462 | 0.617 | 2.080 | 0.044 | 0.191 | 0.119 | 0.311 | 0 | 31.213 | 0.439 |

注：多年平均年型用水量：宿城区3.169亿m3，宿豫区2.858亿m3，市直（各小区）2.287亿m3，沭阳县7.284亿m3，泗阳县4.538亿m3，泗洪县4.855亿m3。

2019年宿迁市行政分区用水量组成

- （三）用水消耗量

- 2019年全市总耗水量22.301亿m3，占总用水量的71.4%（即耗水率）。水田灌溉耗水量较大，为12.089亿m3，占总耗水量的68.1％，主要消耗于渠系损失、农田蒸发、渗漏及深层入渗等；工业、城镇生活所消耗的水量较少，工业耗水量0.779亿m3，主要用于工业产品的水份消耗和各个生产环节的水份损失等，占总耗水量的3.5％。

- 2019年不同用途用水的耗水量和耗水率表

| 项 目 | 农田灌溉 |  | 林牧 渔畜 | 工 业 | 城镇 公共 | 居民 生活 | 生态 环境 | 全市 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水 田 | 旱田 |  |  |  |  |  |  |
| 用水量 （亿m3） | 17.751 | 6.150 | 2.507 | 1.571 | 0.843 | 2.080 | 0.311 | 31.213 |
| 耗水量 （亿m3） | 12.089 | 5.892 | 1.913 | 0.779 | 0.552 | 0.788 | 0.289 | 22.301 |
| 占总耗水量比例（%） | 54.2 | 26.4 | 8.6 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 1.3 | 100.0 |
| 耗水率（%） | 68.1 | 95.8 | 76.3 | 49.6 | 65.4 | 37.9 | 93 | 71.4 |

五、用水指标

（1）2019年全市平均用水指标

全市人均年综合用水指标为632.1m3/人，万元地区生产总值用水量106.2m3/万元，万元工业增加值用水量为13.7m3/万元，农田灌溉亩均用水量为483.8m3/亩，水田灌溉亩均用水量为549.5m3/亩，农田灌溉水利用系数0.599，城镇、农村人均生活用水量分别为132.8L/人.d、88.0L/人.d。

2019年宿迁市用水指标计算表

| 用水指标项目 | 统计数据 | 用水量（亿m3） | 用水指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人均年综合用水指标 | 493.79万人 | 31.213 | 632.1m3/人 |
| 万元地区生产总值用水指标 | 2940.3亿元 | 31.213 | 106.2 m3/万元 |
| 万元工业增加值用水指标 | 1143.8亿元 | 1.571 | 13.7 m3/万元 |
| 农田灌溉亩均用水量 | 494.0万亩 | 23.901 | 483.8 m3/亩 |
| 水田灌溉亩均用水量 | 323.0万亩 | 17.751 | 549.5 m3/亩 |
| 城镇人均生活用水指标 | 301.71万人 | 1.462 | 132.8L/人.d |
| 农村人均生活用水指标 | 192.71万人 | 0.617 | 88.0L/人.d |

注：本次2019年和2015年用水指标计算中的人口数据均采用宿迁市统计年鉴中的常住人口数据，地区生产总值和工业增加值均采用2015年可比价数据。

（2）多年平均降雨年型用水指标趋势分析（2015年可比价）

2019年多年平均降雨年型，全市万元地区生产总值用水量85.0m3/万元，较2015年的121.9m3/万元下降了30.3%。

2019年多年平均降雨年型，全市万元工业增加值用水量为13.7m3/万元，较2015年的18.7m3/万元下降了26.6%。

六、水资源管理概况

（一）高质量完成试点任务，荣获全国水生态文明城市称号

我市按照《宿迁市水生态文明建设试点实施方案》要求，完成了确定的9项约東性指标和14项预期性指标，在试点终期评估综合得分高达93.28，排名全省第一。水利部和省政府联合验收组一致认为：“宿迁市水生态文明城市建设模式与经验对平原水网地区开展水生态文明城市建设有较强的借鉴作用”。2019年5月23日，我市获全国水生态文明城市称号。

（二）节水型社会建设取得显著成效

一、以方案为统领，加强制度建设。一是围绕国家、省节水行动方案，出台《宿迁市节水行动实施方案》；二是建立超定额超计划累进加价制度，印发《关于建立健全市区城镇非居民用水超定额超计划累进加价制度的通知》；三是建立重点用水单位监控制度。制定国家、省、市三级重点用水单位监控名录，涉及用水户27个，其中国家级5个、省级11个、市级11个。二、以项目为抓手，抓好节水监管。一是抓好计划用水管理。严格征收加价水费，2019年全市累计征收超定额超计划加价水费24.45万元。二是抓好水平衡测试工作。全年共完成水平衡测试28个。三是抓好节水评价工作。全年开展1个规划项目、6个建设项目节水评价。三、以创建为引领，强化示范带动。一是县域节水型社会达标区建设。2019年，宿豫区县域节水型社会达标区获得水利部命名，宿城区节水型社会达标区建设通过省级行政验收。二是节水教育基地建设。2019年，泗洪节水教育基地被省水利厅、省委宣传部、省教育厅联合命名为省级节水教育基地。三是创建节水型载体。2019年，全市共创成省级节水型学校15个、节水型企业9个、节水型单位16个、节水型社区7个、节水型灌区3个，超额完成目标任务，节水型载体创建数量位居全省前列。

（三）全面完成农业综合水价改革目标任务

围绕省定改革目标任务，聚焦重点难点，召开2次全市农业水价综合改革推进会，常态开展进度督查，每季度一通报，围绕“全省率先验收”总体目标，宿豫区已经在12月25日顺利完成市级验收。全市核定应改面积565.75万亩，累计完成423.82万亩，2019年省下达我市年度改革计划面积为244万亩，实际完成254.54万亩，年度任务全面完成 。

（四）全面完成河湖“清四乱”工作

水利部重点交办的48项整治任务，我市综合考虑历史现实、民生稳定、社会影响、生态环境等各类因素，准确定性，分类推进，一项一策，确保整治彻底到位。一方面，坚持应拆必拆，决不留余地。对列入拆除计划的23个项目，不管体量有多大、成因多复杂、成本有多高，我市态度坚决、强力推进。累计拆除违建16万平方米，清理码头、料场26处，涉及商户180余户、住户近300户，清理砂石、建筑垃圾9800余吨。骆马湖戴场岛度假村、环湖大道酒吧街、洪泽湖永生水产品加工厂等一批积存多年的重点难点问题得以解决。另一方面，坚持应改全改，决不留死角。在精准确定问题基础上，对列入整改计划的25个项目，高标准制定整改方案、落实整改措施，骆马湖罗曼园风情摄影基地、洪泽湖太平渔港等项目彻底整改到位。

（五）农村供水高质量有序推进

2019年，宿迁市在苏北率先实现“同源同网同质同服务”基础上，围绕市委市政府提出的“新管出新水”目标，按照“工作目标化、目标项目化、项目责任化、责任节点化”的思路，推进农村供水高质量。全市计划改造1500千米老旧管网，实际完成管网改造1578千米，占比105%，入户率99%以上，受益村居285个，受益人口达46万人。2018-2019年，群众用水满意度连续两年位列全省第二位、苏北第一位。一是健全工作推进机制。组织召开5次现场推进会，严格落实“一月一督查，一月一推进”制度，一线指导，一线推动，扎实推进农村供水管网更新改造工程建设。市委张书记于6月10日在农村供水管网更新改造水利专报上，批示“很好”。二是强化工程质量管控。印发《宿迁市农村供水工作导则》、《宿迁市农村供水工作考核办法》，明确工程质量标准，把工程质量指标作为重要考核内容。委托第三方质量检测机构，随机抽检各地管材质量、施工质量。三是提升农村供水服务水平。出台了《宿迁市农村供水服务质量标准》，提出指导性意见，实现供水一体化管理；建立了14个分片区供水服务中心、乡镇服务中心，及时处理故障报修等，提高了用水满意度。四是加大宣传力度。农村供水管网更新改造工程列入市“不忘初心、牢记使命”主题教育内容之一。聚集群众关切的“小切口”问题，围绕让群众得实惠、让群众更满意，聚焦短板弱项，对标找差整改。

宿迁市水资源公报编制领导小组

组  长：冯如意

副组长：叶志才、高玉平

宿迁市水资源公报编制工作小组

组  长：高玉平

副组长：卜  昊、许广东

成  员：

宿迁市水利局：

房  凯、王明明、方  琼、陈  晨、王彦东

江苏省水文水资源勘测局宿迁分局：

潘光毓、樊  浦、蔡  猛、施韶晖、张  超、张海明、

王  露、沙  朦、臧力永、戴鹏程、孙金凤、谷文豪